# UI组件改进及新增功能技术文档

## 1. UI架构设计：基于注册的桌面系统

为提升UI组件的灵活性与可扩展性，采用“解耦”与“注册机制”构建类似手机桌面的系统架构。

### 1.1 核心架构分层

系统分为三个核心层次： 1. UI Manager (桌面管理器)：负责管理所有子UI页面的注册、跳转和生命周期。 2. Desktop (桌面)：特殊的UI页面，负责显示所有已注册应用的图标。 3. App Item (应用项)：桌面上的图标+文字组合，绑定“应用ID”和“点击回调”。

### 1.2 应用描述结构体

定义标准结构体来描述桌面上的每一个图标：

typedef struct {
    app_id_t id;              // 应用唯一ID
    const char *name;         // 应用名称（显示在图标下）
    const void *icon;         // 图标数据
    void (*launch_cb)(void);  // 点击图标后的回调函数
} app_desc_t;

### 1.3 布局与事件处理

- Flex布局适配：使用 lv_obj_set_flex_flow(parent, LV_FLEX_FLOW_ROW_WRAP) 实现图标自动换行排列，适配不同分辨率屏幕，避免手动计算坐标。

- 统一事件处理：无论是触摸还是按键，最终都转化为 LV_EVENT_CLICKED。利用 LVGL 的 lv_group 功能，让按键操作像遥控器一样在图标间切换焦点。

- 资源管理：进入子页面时 create 对象，返回桌面时 lv_obj_clean(lv_scr_act()) 销毁子页面元素，防止内存泄漏。

## 2. 非触摸屏硬件支持方案

针对非触摸屏设备，通过物理按键实现交互。本方案支持独立按键与矩阵键盘，并特别针对五键导航布局进行了事件逻辑增强，支持单击、双击及左右键功能。

### 2.1 硬件连接与引脚定义

独立按键 (推荐)：每个按键占用一个 GPIO 引脚，一端接 GPIO，一端接 GND。配置 GPIO 为输入模式并启用内部上拉电阻。按下时电平拉低，触发中断或轮询检测。

引脚定义引用：具体的 GPIO 引脚编号、端口映射及电气特性参数，请严格参照项目工程中的 pin_map.h 或 board_config.h 头文件定义，此处不作硬编码，以确保硬件版本的兼容性。

### 2.2 五键注册与逻辑映射

系统默认注册五个核心功能键，分别对应：上、下、左、右、确认 (Enter)。在 LVGL 输入设备驱动中，需将物理按键映射为逻辑键值：

// 按键映射示例
#define KEY_UP      LV_KEY_UP
#define KEY_DOWN    LV_KEY_DOWN
#define KEY_LEFT    LV_KEY_LEFT
#define KEY_RIGHT   LV_KEY_RIGHT
#define KEY_ENTER   LV_KEY_ENTER

### 2.3 复合按键事件处理 (单击/双击/左右键)

为满足复杂交互需求，驱动层需增加状态机或定时器来区分以下事件：

单击 (Single Click)：检测逻辑为按键按下并释放，且在设定的去抖动及双击等待窗口（如 300ms）内未再次按下。映射为标准的 LV_EVENT_CLICKED 或 LV_EVENT_SHORT_CLICKED。

双击 (Double Click)：在第一次释放后的双击等待窗口内，检测到第二次完整的按下-释放动作。映射为 LV_EVENT_DOUBLE_CLICKED。UI 层需针对此事件注册独立回调。

左键/右键 (Left/Right Key)：物理左/右键按下。在列表/菜单场景映射为 LV_KEY_LEFT/RIGHT 切换焦点；在数值调节场景触发 LV_EVENT_VALUE_CHANGED 实现步进加减。

### 2.4 LVGL 按键驱动映射实现

将物理按键状态及复合事件映射为 LVGL 输入设备数据：

static void keypad_read(lv_indev_drv_t *drv, lv_indev_data_t *data) {
    uint32_t key = get_physical_key_pressed(); // 获取物理按键状态
    
    // 处理复合事件逻辑 (单击/双击/左右键)
    if (is_double_click_detected()) {
        data->key = LV_KEY_ENTER; // 或自定义键值
        data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;
    } 
    else if (key != 0) {
        data->state = LV_INDEV_STATE_PRESSED;
        data->key = key; // 映射为 LV_KEY_UP/DOWN/LEFT/RIGHT/ENTER
    } 
    else {
        data->state = LV_INDEV_STATE_RELEASED;
    }
}

## 3. 触摸板支持方案

支持笔记本电脑式的触摸板交互，核心在于处理“相对坐标”。

### 3.1 硬件接口

触摸板模块通常通过 I2C 或 SPI 接口与主控通信，需连接SDA/SCL或MOSI/MISO/SCK引脚及电源地线。

### 3.2 相对坐标处理

触摸板报告的是手指移动的相对位移（dx, dy），而非绝对坐标。需在驱动中累加位移计算虚拟光标位置。

### 3.3 LVGL POINTER类型配置

将输入设备类型设置为指针模式，并配置相对位移：

static void touchpad_read(lv_indev_drv_t *drv, lv_indev_data_t *data) {
    int16_t rel_x, rel_y;
    bool is_pressed;
    my_touchpad_read(&rel_x, &rel_y, &is_pressed);

    data->state = is_pressed ? LV_INDEV_STATE_PRESSED : LV_INDEV_STATE_RELEASED;
    
    // 关键：设置相对位移，不设置绝对坐标 data->point
    data->enc_diff.x = rel_x; 
    data->enc_diff.y = rel_y;
}

// 初始化时设置类型
indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER;
lv_indev_set_cursor(indev, cursor_obj); // 可选：设置鼠标指针

## 4. 多输入设备并行支持

系统支持按键（Keypad）与触摸板（Touchpad）同时注册、并行工作。

### 4.1 按需注册机制

通过配置宏或运行时硬件检测，独立注册不同的输入设备实例：

void custom_input_init(void) {
#if ENABLE_KEYPAD_INPUT
    // 注册按键设备 (LV_INDEV_TYPE_KEYPAD)
    // 需绑定 lv_group_t 以支持焦点导航
#endif

#if ENABLE_TOUCHPAD_INPUT
    // 注册触摸板设备 (LV_INDEV_TYPE_POINTER)
    // 控制虚拟光标移动与点击
#endif
}

### 4.2 交互逻辑分离

- 触摸板：作为 POINTER 设备，控制光标位置，直接触发悬停控件的点击事件。

- 按键：作为 KEYPAD 设备，控制焦点（Focus）在 lv_group 内的控件间跳转，确认键触发当前焦点控件的点击事件。

两者互不干扰，且最终均触发统一的 LV_EVENT_CLICKED 回调，UI业务逻辑无需区分输入源。

## 5. 设置UI功能

为提升系统的可配置性与用户交互体验，新增类似智能手机的“设置UI”功能模块。该模块采用动态注册机制，并提供系统信息查询、网络管理及硬件参数调节等核心功能。

### 5.1 设置UI的动态注册机制

设置UI作为一个独立的应用模块（App Item）接入桌面系统。为适应不同产品形态或客户需求，支持通过注册机制灵活控制其显示状态。

注册控制：在UI Manager初始化阶段，通过配置宏（如 ENABLE_SETTINGS_UI）或运行时参数决定是否将设置UI注册到桌面列表中。

动态隐藏：当该功能被禁用时，桌面上不会生成对应的图标，且无法通过任何输入设备触发进入，从而确保系统界面的整洁与安全性。

### 5.2 系统版本查询

在设置UI的“关于”或“系统信息”页面中，提供清晰的版本追溯能力，便于售后维护与固件升级管理。

项目版本：显示当前设备运行的整体项目版本号（如 v1.2.0），反映系统级固件的迭代状态。

组件版本：显示核心UI组件库或底层驱动的版本号，支持模块化版本追踪，确保各组件间的兼容性。

### 5.3 网络配置管理

集成完整的网络管理功能，支持设备作为客户端接入网络或作为热点供其他设备连接。

WIFI连接：支持扫描周边无线网络、输入密码连接，并实时显示当前连接状态、信号强度及分配的IP地址。

热点开启：支持将设备配置为WIFI热点，允许用户自定义热点名称（SSID）与密码，方便其他终端设备快速接入。

### 5.4 蓝牙连接与传输功能

支持标准的蓝牙通信协议，提供设备间的无线连接与数据交互能力。

蓝牙配对与连接：支持蓝牙设备的搜索、配对与连接管理。用户可通过设置 UI 开启/关闭蓝牙，查看已配对设备列表，并主动发起连接或断开操作。

蓝牙数据传输：支持基于蓝牙协议栈的数据透传与文件传输功能。UI 层提供传输状态指示（如进度条、连接状态图标），并支持传输任务的启动、暂停与取消操作。

### 5.5 音量与显示亮度调节

提供系统级的音频与显示参数调节功能，满足用户在不同环境下的使用需求。

音量调节：支持系统音量的线性调节（0-100%）。UI 层提供滑动条或步进控件，调节参数实时写入音频驱动层，支持静音快捷操作。

显示亮度调节：支持屏幕背光亮度的线性调节（0-100%）。UI 层提供滑动条控件，调节参数通过 PWM 或背光驱动接口实时生效，支持亮度记忆功能（重启后保持上次设置）。

### 5.6 按键灵敏度调节

针对物理按键交互场景，提供精细化的灵敏度调节功能，以适应不同用户的操作习惯或特定的交互需求。

调节范围：支持 0-100 的线性参数调节。

参数定义：

0：完全禁用按键输入响应。

100：超快响应模式，适用于需要极速连按或高频交互的场景。

生效机制：调节后的参数将实时写入按键驱动层的状态机，动态改变去抖动时间、双击检测窗口或连发速率，UI 层无需任何改动即可自动适配新的交互手感。

## 6. UI 组件 Reset 功能

为应对参数配置异常或用户需要恢复初始状态的场景，系统在 UI 组件层增加了全局 Reset 功能。该功能允许用户一键将设置 UI 中的所有参数还原为出厂默认值，且支持持久化存储。

### 6.1 硬件引脚与注册定义

引脚复用：Reset 功能的物理按键引脚定义与其他常规按键完全一致，遵循统一的 GPIO 映射规范（参照 pin_map.h）。

注册时定义：在系统初始化及按键注册阶段，通过特定的配置宏或结构体标识将某个按键（或组合键）绑定为 Reset 触发源，无需在底层驱动中硬编码特殊逻辑。

### 6.2 多键组合触发机制

为避免误触导致配置丢失，Reset 功能默认采用“多键组合”触发策略：

组合逻辑：需同时按下指定的两个或多个按键（如“左键 + 右键 + 确认键”）并维持设定的时间阈值（如 3 秒），方可触发 Reset 事件。

状态机检测：按键驱动层通过状态机实时监测组合键的按下状态与持续时间，满足条件后向 UI Manager 发送专用的 UI_EVENT_RESET_TRIGGERED 事件。

### 6.3 默认值还原与持久化

参数还原：收到 Reset 事件后，UI Manager 遍历设置 UI 的所有配置项，将内存中的参数强制覆写为预定义的默认值（Default Values），并立即刷新 UI 控件显示。

持久化存储：还原操作完成后，系统自动将默认参数写入非易失性存储（如 Flash/EEPROM）。确保设备在重启、断电或后续更新固件后，系统配置依然保持为恢复后的默认状态。

## 7. 版本查询增强

为提升固件升级的便捷性与安全性，在原有的系统版本查询模块基础上，增加了“功能更新版本检查”机制，实现云端/本地新版本信息的动态获取与展示。

### 7.1 新版本检测逻辑

版本比对：系统在进入版本查询页面时，自动获取当前本地固件版本号，并与预置的更新服务器地址或本地升级包目录中的最新版本号进行比对。

条件显示：若检测到新版本支持更新（即云端版本号大于本地版本号），则在版本查询 UI 中动态显示“可用更新”提示区块；若当前已是最新版本，则仅显示常规版本信息，不展示更新入口。

### 7.2 更新信息展示与交互

版本详情：更新区块中清晰展示新功能的版本号、更新日志（Release Notes）及包大小。

升级触发：提供明确的“立即更新”交互按钮。用户点击后，系统校验升级包的完整性，并进入安全的固件升级流程，防止因误操作或异常中断导致设备变砖。